Администрация муниципального образования «Кезский район»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для неэлектрического персонала

(1-я группа по электробезопасности)

ИОТ – 003 – 2021

п.Кез, 2021

Администрация муниципального образования «Кезский район»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Представитель трудового коллектива «_____»______________/______________/ | Глава муниципального образования «Кезский район» «____»________________И.О. Богданов |

Инструкция по охране труда

для неэлектрического персонала

(1-я квалификационная группа)

ИОТ – 003 – 2021

- Общие требования охраны труда

  - Настоящая инструкция предназначена для не электротехнического персонала выполняющего работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

  - Присвоение группы I по электробезопасности осуществляется в виде проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током с регистрацией в Журнале учета присвоения группы I по электробезопасности.

  - Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала имеющим группу не ниже III, назначенным распоряжением руководителя организации.

  - Лица с I группой по электробезопасности должны иметь представление об опасности электрического тока, о мерах безопасности при работе с электрооборудованием, знать и практически оказывать первую доврачебную помощь при электротравме.

  - Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже одного раза в год.

  - Непосредственный руководитель вновь принятого работника обязан организовать проведение инструктажа для присвоения I группы.

  - Если работник не прошел инструктаж на I группу по электробезопасности, он отстраняется от самостоятельной работы. (Работник освобождается только от самостоятельной работы, а не от работы вообще.)

  - Перечень должностей и профессий сотрудников, требующих присвоения I группы по электробезопасности, утверждается приказом по предприятию. К таким сотрудникам относятся персонал, занятый:

- работой с применением ПЭВМ, мультимедийного оборудования и оргтехники и т.п.;

- работой в помещениях, где имеется электрооборудование;

- уборкой производственных помещений предприятия.

  - Электроустановки представляют для человека большую опасность, и органы чувств человека не могут на расстоянии обнаружить наличие напряжения на оборудовании, так как электрический ток не имеет запаха, цвета и бесшумен.

  - Неспособность организма человека обнаруживать ток до начала его действия приводит к тому, что работник не осознает реально имеющейся опасности и не принимает своевременно защитных мер.

  - Опасность поражения электрическим током характерна еще и тем, что пострадавший не может оказать себе помощь, а при неумелом оказании помощи может пострадать и тот, кто оказывает помощь.

  - Приблизительно половина несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, происходит во время профессиональной деятельности пострадавших. По некоторым данным электротравмы составляют около 30 % общего числа всех травм на производстве и, как правило, имеют тяжелые последствия. По частоте смертельных исходов электротравматизм в 15-16 раз превосходит другие виды травм.

  - Неэлектротехнический персонал должен:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в должностные обязанности или порученную администрацией, при условии, что обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- соблюдать требования настоящей инструкции;

- выполнять требования правил и норм охраны труда;

-выполнять требования пожарной безопасности, знать местоположение первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара. Знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

-курить только в специально предназначенных для этого местах;

-соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования;

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае, знать местоположение средств оказания доврачебной помощи

  - Персонал с 1-й группой по электробезопасности должен знать, что:

- автоматические выключатели и пробочные предохранители должны быть всегда исправны;

- замена заводских предохранителей даже временно различными металлическими проводками, например, «жучками», может послужить причиной несчастного случая, пожара;

- изоляция электропроводки, электроприборов и аппаратов, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых включаются в электросеть электроприборы, телевизоры, холодильники, компьютеры и др. должны быть в исправном состоянии.

  - Персонал с 1-й группой по электробезопасности должен:

  - Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

  - Запрещается применить в помещениях электроплитки с открытыми спиралями, электрообогреватели без защитных ограждающих устройств и другие электроприемники, имеющие части под напряжением, доступные для прикосновения.

  - Запрещается класть провода переносных ламп и электрифицированных инструментов на влажные поверхности, горячие предметы, в места, где они могут подвергнуться трению, скручиванию, натяжению. Обмывать стены там, где установлены электроприборы, проложены кабели и провода.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить руководителю. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

Воздействие электрического тока  на человеческий организм.

  - Электрический ток оказывает на человеческий организм биологическое, электролитическое и термическое воздействие.

  - Биологическое выражается в раздражении и возбуждении живых клеток организма, что приводит к непроизвольным судорожным сокращениям мышц, нарушению нервной системы, органов дыхания и кровообращения. При этом могут наблюдаться обмороки, потеря сознания, расстройство речи, судороги, нарушение дыхания (вплоть до остановки). При тяжелой электротравме смерть может наступить мгновенно.

  - Электролитическое воздействие проявляется в разложении плазмы крови и других органических жидкостей, что может привести к нарушению их физико-химического состава.

  - Термическое воздействие сопровождается ожогами участков тела и перегревом отдельных внутренних органов, вызывая в них различные функциональные расстройства. Возникающая электрическая дуга вызывает местные повреждения тканей и органов человека.

  - По степени тяжести электротравмы классифицируются по четырем степеням:

- I степень – судорожное сокращение мышц без потери сознания;

- II степень – судорожное сокращение мышц и потеря сознания;

- III степень – потеря сознания и нарушение функций сердечной деятельности и дыхания;

- IV степень – клиническая смерть.

  - Ожоги подразделяются на четыре степени:

- I степень – покраснение кожи;

- II степень – образование пузырей;

- III степень – обугливание кожи;

- IV степень – обугливание подкожной клетчатки, мышц, сосудов и т.п..

  - Виды поражения электрическим током:

- электрические ожоги, подразделяются на токовые (контактные), дуговые и комбинированные;

- электрические метки (знаки) – специфические поражения кожи электрическим током;

- металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи мельчайших частиц металла (сварочные работы), расплавившегося под воздействием электродуги;

- механические повреждения – следствие резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока или падения с высоты при освобождении от действия электрического тока;

- электроофтальмия – поражение органов зрения (электродуга);

- электрический шок – своеобразная тяжелая нерворефлекторная реакция организма, сопровождающаяся серьезными расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ;

- электрический удар – возбуждение живых тканей организма электрическим током, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением мышц.

  - Тяжесть электротравм зависит от силы тока, проходящего через человека, рода тока, времени воздействия, физиологического состояния организма (индивидуальные свойства) и условий внешней среды.

  - Сила тока. От ее величины зависит общая реакция организма. Предельно допустимая величина переменного тока 0,3 мА. При увеличении силы тока до 0,6-1,6 мА человек начинает ощущать его воздействие, происходит легкое дрожание рук. При силе тока 8-10 мА сокращаются мышцы руки (в которой зажат проводник), человек не в состоянии освободиться от действия тока. Значения переменного тока 50-200 мА и более вызывают фибрилляцию сердца, что может привести к его остановке.

  - Род тока. Предельно допустимое значение постоянного тока в 3-4 раза выше допустимого значения переменного, но это - при напряжении не выше 260-300 В. При больших величинах он более опасен для человека ввиду его электролитического воздействия.

  - Сопротивление тела человека. Тело человека проводит электричество. Электризация происходит тогда, когда существует разность потенциалов между двумя точками в данном организме. Важно подчеркнуть, что опасность несчастных случаев с электричеством возникает не от простого контакта с проводом, находящимся под напряжением, а от одновременного контакта с проводом под напряжением и другим предметом при разнице потенциалов. Сопротивление тела человека слагается из трех составляющих: сопротивлений кожи (в местах контактов), внутренних органов и емкости человеческого кожного покрова.  Основную величину сопротивления составляет поверхностный кожный покров (толщиной до 0,2 мм). При увлажнении и повреждении кожи в местах контакта с токоведущими частями ее сопротивление резко падает.

  - Сопротивление кожного покрова сильно снижается при увеличении плотности и площади соприкосновения с токоведущими частями. При напряжении 200-300 В наступает электрический прорыв верхнего слоя кожи.

  - Продолжительность воздействия тока. Тяжесть поражения зависит от продолжительности воздействия электрического тока. Время прохождения электрического тока имеет решающее значение для определения степени телесного повреждения. Например, морские рыбы (электрические угри скаты) производят чрезвычайно неприятные разряды, способные вызвать потерю сознания. Тем не менее, несмотря на напряжение в 600 В, силу тока 1 А сопротивление примерно в 600 Ом, эти рыбы не способны вызвать смертельный шок, поскольку продолжительность разряда слишком мала - порядка нескольких десятков микросекунд.

  - При длительном воздействии электрического тока снижается сопротивление кожи (из-за потовыделения) в местах контактов, повышается вероятность прохождения тока в особенно опасный период сердечного цикла. Человек может выдержать смертельно опасное значение переменного тока 100 мА, если продолжительность воздействия тока не превысит 0,5 с.

  - Путь электрического тока через тело человека. Наиболее опасно, когда ток проходит через жизненно важные органы - сердце, легкие, головной мозг.

  - При поражении человека по пути «правая рука - ноги» через сердце человека проходит 6,7 % общей величины электрического тока. При пути «нога - нога» через сердце человека проходит только 0,4 % общей величины тока.

  - С медицинской точки зрения прохождение тока через тело является основным травмирующим фактором.

  - Частота электрического тока. Принятая в энергетике частота электрического тока (50 Гц) представляет большую опасность возникновения судорог и фибрилляции желудочков. Фибрилляция не является мускульной реакцией, она вызывается повторяющейся стимуляцией с максимальной чувствительностью при 10 Гц. Поэтому переменный ток (с частотой 50 Гц) считается в три-пять раз более опасным, чем постоянный ток, - он воздействует на сердечную деятельность человека.

  - Под индивидуальными особенностями человека (или физиологическим состоянием) подразумевают: болезни кожи, сердечно-сосудистой системы, легких, нервные болезни и все, что увеличивает темп работы сердца (усталость, возбуждение, испуг, алкоголь, жажда), способствует увеличению тяжести поражения током.

  - Физиологическая реакция организма человека на действие тока, в зависимости от его величины

| ок | Реакция на действие тока |  |
| --- | --- | --- |
| МА | переменного | Постоянного |
| 0,5...1,5 | Легкое дрожание пальцев рук | Не ощущается |
| 2...4 | Сильное дрожание пальцев рук | Не ощущается |
| 5...7 | Судороги рук | Зуд, ощущение нагрева |
| 8...10 | Руки трудно оторвать от электродов, сильные боли в руках | Усиление нагрева |
| 10...20 | Едва переносимые боли. Руки невозможно оторвать от электродов. | Большее усиление нагрева |
| 20...25 | Немедленный паралич рук, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Дыхание затруднено. | Еще большее усиление нагрева. Незначительное сокращение мышц рук. |
| 25...50 | Очень сильные боли в руках и груди. При длительном действии - паралич дыхания, ослабление сердечной деятельности, потеря сознания. |  |
| 50...80 | Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца. | Сильное ощущение нагрева. Сокращение мышц рук. Судороги. Затруднение дыхания. |
| 90...100 | Паралич дыхания. При длительности воздействия тока - 3 с. и более - паралич сердца. | Паралич дыхания. |

  - Наибольшие допустимые для человека значения тока в зависимости от длительности его протекания

| Род | Допустимое значение тока, мА при продолжительности действия, с. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тока | 0,001...0,08 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | более 1 до 3 |
| 50 Гц | 250 | 210 | 75 | 45 | 35 | 25 | 6 |
| 400 Гц | - | 210 | 130 | 100 | 85 | 75 | 8 |
| Постоянный ток | 250 | 210 | 130 | 100 | 85 | 75 | 15 |

  - Условия внешней среды и сами помещения, в которых находится электроустановки, являются факторами влияющими на тяжесть поражения электрическим током.

  - Помещения делятся на три категории:

- помещения без повышенной опасности;

- помещения с повышенной опасностью;

- особо опасные помещения.

  - Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них хотя бы одного из следующих условий:

- токопроводящая пыль, сажа;

- сырость – относительная влажность воздуха длительно превышает 75%;

- высокая температура воздуха – длительно превышает 35°С;

- токопроводящий пол – металлический, железобетонный, каменный, земляной;

- возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с землей металлическим элементам технологического оборудования или металлическим конструкциям здания и металлическим корпусам оборудования.

  - Особо опасные помещения характеризуются наличием:

- высокой влажности воздуха – близко к 100%, «капает с потолка»;

- химически активной среды, разрушающе действующей на изоляцию электрооборудования;

- одновременным наличием двух или более признаков помещений с повышенной опасностью.

  - Помещения без повышенной опасности, т.е. в которых отсутствуют все указанные выше условия.

  - Категории безопасных помещений, где используются электроустановки, не существует. Опасность поражения электрическим током в любых помещениях существует всегда!

Причины поражения электрическим током.

  - Причины поражения электрическим током:

- технические: обусловлены несоответствием электроустановок и защитных средств требованиям электробезопасности.

- организационно- технические: невыполнение или неполное выполнение организационных или технических мероприятий, несоблюдение правил электробезопасности, несвоевременная замена неисправных электроустановок, использование непроектных установок.

- организационно-социальные: нарушение производственной и технологической дисциплины, привлечение к работе лиц, не оформленных приказом и не имеющих квалификации, отсутствие контроля.

Защита от электромагнитных полей и статического электричества.

  - Источники излучения электромагнитного поля:

- электропроводка;

- распределительные устройства (автоматы защиты, контакторы, релейные схемы и т. п.);

- индукторы и т.п.

  - Источник статического электричества - потенциал на незаземленном или изолированном корпусе.

  - Электромагнитное поле и статическое электричество воздействуют на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Появляются жалобы на головную боль, сонливость или бессонницу, утомляемость, слабость, повышенную потливость, снижение памяти, потемнение в глазах, чувство тревоги и страха.

  - Защита от излучения электромагнитного поля:

- экранирование;

- уменьшение времени пребывания;

- удаление от источника электромагнитного излучения;

- заземление или зануление оборудования.

  - За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Перед началом работ с электроприборами, электроинструментом и оборудованием работник должен выполнить следующие требования безопасности:

- изучить руководство по эксплуатации.

- проверить соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока, указанным на табличке электроприемника.

- убедиться в отсутствии видимых повреждений оборудования, питающих и соединительных кабелей и проводов.

- проверить надежность присоединения к оборудованию видимых заземляющих (нулевых защитных) проводников, наличие и надежность крепления заземляющих (нулевых защитных) контактов вилок и розеток штепсельных разъемов;

- не включать в сеть электропитания оборудование, имеющее дефекты (трещины, вмятины и др. повреждения).

  - Внешними признаками неисправности электроустройств являются:

- наличие трещин и сколов у корпусов приборов и пусковых устройств, ненадежное их крепление на основах;

- наличие оголенных токоведущих частей;

- ненадежное скрепление элементов электроустройств (плохое соединение половинок штепсельной вилки, ослабленное крепление штырей) могущие вызвать короткое замыкание;

- потертость, подпалы, изломы на подводящих шнурах, особенно в месте входа шнура в колодку штепсельной вилки и прибор;

- неплотная посадка штепсельной вилки в розетку;

- появление дыма, специфического запаха горящей резины или пластмассы, перегрев и искрение.

  - Запрещается приступать к работе при:

- обнаружении неисправности оборудования;

- отсутствии или неисправности заземления (зануления) оборудования.

  - О всех обнаруженных неисправностях работники извещают непосредственного руководителя. Начало работы в этом случае допускается после устранения неисправностей и только после получения разрешения от непосредственного руководителя.

- Требования охраны труда во время работы

  - Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

  - Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

  - Во время работы с электроприборами следует соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее механическим ударам, не допускать падений.

  - Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением.

  - Не включать электроприборы в электрическую сеть мокрыми и влажными руками.

  - Следить за исправной работой электрооборудования, целостностью изоляции.

  - Не допускается подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать проводи шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки, закрашивать и белить шнуры и провода.

  - Все виды ремонта электрооборудования и электросетей должен выполнять только специалист.

  - Запрещается прикасаться одновременно к компьютеру или другому электрооборудованию и устройствам, имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т. п.).

  - Если появился специфический запах подгорающей резины или пластмассы, перегрелась розетка или вилка шнура электропитания или начали мигать лампочки, то необходимо немедленно отключить электроэнергию сообщить руководителю. Запрещается самостоятельно производить устранение неисправностей. Включать электроэнергию можно только после устранения обнаруженной неисправности силами специалистов и с их разрешения.

  - Бытовые электроприборы и переносные светильники, предназначенные только для пользования в помещениях, применять на открытом воздухе запрещается. Запрещается пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью.

  - Очистку светильников и замену перегоревших ламп должен производить электротехнический персонал с устройств, обеспечивающих удобный и безопасный доступ к светильникам с группой не ниже 3.

  - Поврежденные выключатели, ламповые патроны, штепсельные розетки и электроприборы и аппараты запрещается ремонтировать самостоятельно. Об их неисправностях следует сообщить руководителю.

  - Необходимо соблюдать особую осторожность при пользовании электроэнергией в сырых помещениях, в помещениях с кирпичными и бетонными полами, являющимися хорошими проводниками тока, так как эти помещения относятся к особо опасным, и в этих условиях опасность поражения электрическим током увеличивается.

  - Нельзя использовать хозяйственные резиновые перчатки для защиты от электрического тока. Они не выдерживают рабочее напряжение электрической сети.

  - Переносные ручные электрические светильники должны питаться от сети напряжением от сети не выше 42 вольт.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - В случае возникновения загорания необходимо немедленно прекратить работу, обесточить оборудование, вызвать пожарную охрану по телефону 01или 112, и сообщить руководству, принять меры к эвакуации сотрудников, по возможности приступить к тушению пожара.

Запрещается тушение электроустановок водой и пенными огнетушителями.

  - При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить руководству, самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности.

  - Запрещается отключать электрооборудование путем выдергивания штепсельной вилки из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

  - Запрещается наступать на электрокабели или шнуры электрооборудования, переносить работающие электроустройства или оставлять их без надзора включенными в сеть, бросать штепсельные вилки на пол.

  - При поражении электрическим током необходимо быстро освободить пострадавшего от действия тока - немедленно отключить ту часть электроустановки, которой касается пострадавший, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы.

  - Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее возбуждение, которое может привести к нарушению и даже к полному прекращению деятельности органов дыхания и кровообращения. Если пострадавший держит провод руками, его пальцы так сильно сжимаются, что высвободить провод из его рук становится невозможным. Поэтому первым действием оказывающего помощь должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. Отключение производится с помощью выключателей, рубильника или другого отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения

  - Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть пострадавшего за одежду (если она сухая и отстает от тела), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой.

  - Для изоляции своих рук следует воспользоваться диэлектрическими перчатками или обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего сухую материю

  - Действовать рекомендуется одной рукой, другая должна находиться за спиной

  - На линии электропередачи, когда невозможно быстро отключить ее на пунктах питания, можно произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них гибкий неизолированный провод достаточного сечения, заземленный за металлическую опору, заземляющий спуск и т.д. Для удобства на свободный конец проводника прикрепляют груз. Если пострадавший касается одного провода, то достаточно заземлить только один провод

  - Все, о чем говорилось выше, относится к установкам напряжением до 1000 В. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1000 В, следует применять диэлектрические боты, перчатки и изолирующие штанги, рассчитанные на соответствующее напряжение. Такие действия может производить только обученный персонал

  - После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его состояние.

  - Первая медицинская помощь должна быть оказана в первые четыре-пять минут после поражения электрическим током. Применяя современные методы оживления в первые две минуты после наступления клинической смерти, можно спасти до 92 % пострадавших, а в течение от трех до четырех минут - только 50 %.

  - При поражении электрическим током пострадавший в любом случае должен обратиться к врачу. Через несколько часов могут возникнуть опасные последствия (падение сердечной деятельности, вызванное нарушением функции сердца из-за воздействия электрического тока). Периферические сосудистые нарушения могут обнаруживаться через неделю после травмы. Отмечены случаи, когда спустя несколько месяцев развивалась катаракта.

- Требования охраны труда по окончании работы.

  - Все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их запуска сторонними лицами.

  - Электропитание приборов, оборудования и механизмов отключается.

  - После отключения оборудования от сети производится его чистка и уборка, осматривается и приводится в порядок рабочее место.

  - Все замечания, возникшие в процессе работы оборудования, сообщаются непосредственному руководителю.

| Разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы |  | Л.Г. Белослудцева |
|  |  | « » 2021г. |

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Кезский район» |  |  | Н.В. Авдеенко |
|  |  |  | « » 2021г |
| Заместитель начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия |  |  | М.А. Селукова |
|  |  |  | « » 2021г. |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда |  |  | для неэлектрического персонала (1-я группа по электробезопасности) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |  | Дата | Подпись |